Norme fictive complète — Essai de compression du béton pour ouvrages d’infrastructure

Numéro : NN-BTP-001-2026 Statut : Norme nationale — Volontaire Comité auteur : Comité Matériaux et Contrôles — Commission nationale des normes Organisme éditeur : Commission nationale des normes du secteur Construction Infrastructures Travaux Publics Date d’adoption : 15/03/2026 Date d’entrée en vigueur : 01/07/2026

Préambule

La présente norme définit la méthode d’essai de compression des éprouvettes cylindriques de béton destinées aux ouvrages d’infrastructure (chaussées, ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques). Elle vise à garantir la comparabilité des résultats entre laboratoires, la traçabilité des essais et la sécurité des ouvrages. Cette norme s’aligne sur les pratiques internationales et inclut des adaptations locales justifiées dans l’Annexe H.

Introduction

Objet Définir la méthode d’essai, les conditions de préparation et de conservation des éprouvettes, la procédure de compression, les calculs de résistance et le contenu minimal du rapport d’essai.

Champ d’application S’applique aux éprouvettes cylindriques de béton de diamètre 150 mm et hauteur 300 mm moulées et conservées conformément aux prescriptions de la présente norme. Ne couvre pas les bétons précontraints ni les essais sur éléments structurels entiers.

Références normatives Les documents cités sont indispensables à l’application de la présente norme. Lorsqu’une référence est datée, seule l’édition citée s’applique. Lorsqu’une référence n’est pas datée, la dernière édition de la référence s’applique.

- ISO 1920-4 Méthodes d’essai du béton Essais de compression des éprouvettes.

- ISO 6784 Préparation et conservation des éprouvettes de béton.

- ISO/IEC 17025 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’essais.

- NN-ESSAI-001 Méthode générale d’essai du béton (document national d’application).

Termes et définitions

- Éprouvette : échantillon de béton moulé en forme cylindrique destiné à l’essai de compression.

- Résistance à la compression : quotient de la charge maximale appliquée à l’éprouvette par la section transversale nette, exprimé en MPa.

- Résistance caractéristique : valeur statistique de résistance correspondant au 5e centile de la distribution des résistances d’un lot.

- Lot : ensemble d’éléments produits sous des conditions similaires et soumis à un même plan d’essai.

- Critère d’acceptation : condition chiffrée définissant la conformité d’un lot.

Principes généraux

- Les essais doivent être réalisés par des laboratoires accrédités selon ISO/IEC 17025 ou sous contrôle d’un laboratoire accrédité.

- Toute exigence chiffrée est exprimée en unités SI.

- Les tolérances et critères d’acceptation sont définis pour assurer la sécurité et la durabilité des ouvrages.

Exigences

Préparation des éprouvettes

- Moulage

  - Les éprouvettes doivent être moulées dans des moules cylindriques conformes aux dimensions 150 mm × 300 mm.

  - Le compactage doit être réalisé selon la méthode prescrite dans NN-ESSAI-001.

- Cure

  - Les éprouvettes doivent être conservées en cure humide à 20 ± 2 °C pendant 28 jours sauf indication contraire justifiée et documentée.

  - En cas de conditions climatiques extrêmes, appliquer les adaptations décrites en Annexe H.

- Nombre d’éprouvettes par lot

  - Pour chaque lot, au minimum trois éprouvettes doivent être soumises à l’essai à 28 jours.

  - Pour contrôles statistiques, un plan d’échantillonnage étendu peut être requis (voir clause Méthodes d’essai).

Conditions d’essai

- Conditionnement avant essai

  - Avant l’essai, les éprouvettes doivent être essuyées superficiellement et testées à température ambiante 20 ± 5 °C.

  - Les dimensions (diamètre et hauteur) doivent être mesurées et enregistrées.

- Appareil d’essai

  - La presse doit être calibrée et capable d’appliquer une charge avec une vitesse de chargement contrôlée.

  - La calibration doit être traçable à un étalon national.

- Vitesse de chargement

  - La vitesse de chargement doit être 0,25 ± 0,05 MPa/s exprimée en contrainte appliquée sur la section transversale.

Calculs et critères d’acceptation

- Calcul de la résistance

  - La résistance à la compression fc est calculée par la formule :

fc=FmaxA

où Fmax est la charge maximale en N et A la section transversale en mm2.

- Arrondi

  - Les résultats doivent être arrondis à deux décimales en MPa.

- Critères d’acceptation de lot

  - Un lot est accepté si la moyenne des trois éprouvettes est ≥ 32 MPa et si aucune éprouvette n’est < 27 MPa.

  - La résistance caractéristique minimale exigée est 30 MPa à 28 jours.

Méthodes d’essai détaillées

Équipement et préparation

- Moules : cylindres métalliques conformes aux dimensions et tolérances.

- Machine de compression : capacité adaptée, dispositif d’alignement et de centrage.

- Calibrage : certificat de calibration valide et traçable.

Procédure d’essai

- Identification

  - Identifier chaque éprouvette avec un code unique lié au lot et à la date de prélèvement.

- Mesures préalables

  - Mesurer diamètre moyen et hauteur de chaque éprouvette. Noter toute anomalie visible.

- Positionnement

  - Placer l’éprouvette sur la platine inférieure, centrer et aligner l’axe vertical.

- Application de la charge

  - Appliquer la charge progressivement à la vitesse prescrite jusqu’à rupture.

  - Enregistrer la charge maximale et observer le mode de rupture.

- Calculs

  - Calculer la résistance pour chaque éprouvette et la moyenne du lot.

Méthodes alternatives et essais complémentaires

- Pour essais sur éprouvettes cubiques ou autres dimensions, fournir la conversion et la méthode dans une annexe normative spécifique.

- Pour essais non destructifs complémentaires (sonicité, ultrasons), indiquer la méthode et la corrélation avec la résistance en annexe informative.

Échantillonnage et plan statistique

- Définition du lot : préciser la quantité, la période de production et l’unité contractuelle.

- Taille d’échantillon : minimum 3 éprouvettes par lot ; pour lots importants, appliquer un plan statistique (ex. 5 à 10 éprouvettes) et calculer moyenne et écart-type.

- Critères statistiques : utiliser la moyenne et l’écart-type pour estimer la résistance caractéristique selon la méthode recommandée par ISO 1920.

Gestion des non conformités

- Détection

  - Si un lot est non conforme, notifier immédiatement le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.

- Analyse des causes

  - Réaliser une enquête technique : contrôle des matériaux, conditions de cure, procédures de mise en œuvre.

- Mesures correctives

  - Proposer actions correctives : reprise, renforcement, remplacement ou acceptation conditionnelle avec surveillance renforcée.

- Réessais

  - Autoriser réessais sur éprouvettes supplémentaires selon plan approuvé par le comité technique.

- Registre

  - Tenir un registre des non conformités avec actions et résultats des mesures correctives.

Rapport d’essai minimal

Le rapport d’essai doit inclure au minimum les éléments suivants :

- Identification : nom du laboratoire, numéro d’accréditation, référence du lot.

- Description de l’échantillon : composition du béton, dosage, origine des matériaux.

- Conditions de moulage et de cure : dates, températures, humidité.

- Dimensions des éprouvettes : diamètre et hauteur mesurés.

- Résultats : charge maximale, résistance calculée pour chaque éprouvette, moyenne, écart-type.

- Mode de rupture : description et photos si pertinentes.

- Commentaires : anomalies, observations, conformité au critère.

- Signature : technicien responsable et responsable qualité du laboratoire.

Marquage, traçabilité et conservation des échantillons

- Chaque éprouvette doit être marquée de façon indélébile avec le code lot et la date.

- Les rapports et certificats doivent être conservés pendant au moins 10 ans.

- Les éprouvettes rompues doivent être conservées 30 jours après l’essai pour vérification éventuelle.

Annexes normatives

Annexe A Méthode d’échantillonnage normative

- Définition des procédures de prélèvement sur chantier, nombre d’échantillons par tranche de production, conditions de transport vers le laboratoire.

Annexe B Calcul statistique normative

- Méthode de calcul de la résistance caractéristique à partir d’un échantillon et procédure d’estimation de l’écart-type.

Annexes informatives

Annexe C Exemple de fiche d’essai

- Modèle de fiche avec champs préremplis pour faciliter la saisie des données.

Annexe D Bonnes pratiques de moulage et cure

- Recommandations pratiques pour le compactage, le démoulage et la cure en conditions tropicales.

Annexe E Exemples de rapports d’essai

- Rapport type rempli pour un lot conforme et un lot non conforme.

Annexe H Annexe justificative des exigences locales

- Climat : en saison des pluies, la cure humide prolongée est difficile ; recommander protections et contrôles supplémentaires.

- Matériaux : variabilité des granulats locaux ; imposer essais préalables et limites de substitution.

- Capacités : plan d’accompagnement pour accréditation des laboratoires locaux selon ISO/IEC 17025.

- Sécurité : prescriptions renforcées pour ouvrages publics dans zones sismiques et inondables.

Historique des révisions

- Version 1.0 : 15/03/2026 — Première édition.

Checklists et formulaires prêts à imprimer

Checklist du rédacteur avant soumission

| Élément | Statut |
| --- | --- |
| Page de garde complète |  |
| Champ d’application clair |  |
| Références normatives citées avec édition |  |
| Termes techniques définis ou renvoyés au lexique |  |
| Exigences mesurables et testables |  |
| Méthodes d’essai décrites ou renvoyées |  |
| Annexes identifiées comme normatives ou informatives |  |
| Numérotation cohérente |  |
| Vérification orthographique et technique |  |

Checklist du comité technique pour revue

| Élément | Statut |
| --- | --- |
| Conformité au lexique central |  |
| Statut juridique précisé |  |
| Évaluation des risques sécurité et environnement |  |
| Compatibilité avec normes internationales et régionales |  |
| Plan de transition si révision |  |
| Justification des écarts locaux documentée |  |

Checklist de publication

| Élément | Statut |
| --- | --- |
| Numéro et métadonnées enregistrés |  |
| Fichier final validé |  |
| Notification aux parties prenantes envoyée |  |
| Registre des normes mis à jour |  |
| Plan de formation diffusé |  |

Formulaires prêts à imprimer

Fiche d’essai béton (tableau imprimable)

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet |  |
| Référence échantillon |  |
| Date prélèvement |  |
| Lieu prélèvement |  |
| Date moulage |  |
| Conditions de cure |  |
| Dimensions éprouvette mm |  |
| Charge maximale kN |  |
| Résistance MPa |  |
| Observations |  |
| Laboratoire |  |
| Numéro d’accréditation |  |
| Technicien responsable |  |

Certificat de conformité modèle (tableau imprimable)

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Référence norme | NN-BTP-001-2026 |
| Produit Lot |  |
| Résultats clés |  |
| Conclusion | Le produit/lot est conforme / non conforme |
| Organisme certificateur |  |
| Numéro d’accréditation |  |
| Date |  |
| Signature |  |

Procès verbal réunion comité technique (tableau imprimable)

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Date |  |
| Lieu |  |
| Participants |  |
| Ordre du jour |  |
| Décisions prises |  |
| Actions à mener |  |
| Responsables |  |
| Échéances |  |
| Signatures |  |

Table de concordance exemple entre norme internationale et version nationale

| Référence internationale | Clause internationale | Texte national adopté | Écart technique | Référence annexe justificative |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 1920-4:20XX | Clause 5 Méthode de compression | Clause 5 Méthode d’essai de NN-BTP-001-2026 | Non, adoption identique | Annexe H.2 |
| ISO 6784:20XX | Clause 4 Cure 28 jours | Clause 5.1 Cure 28 jours à 20 ± 2 °C | Oui, précision sur adaptation saisonnière | Annexe H.1 |
| ISO 1920-4:20XX | Clause 7 Vitesse de chargement 0,25 MPa/s | Clause 5.3 Vitesse 0,25 ± 0,05 MPa/s | Non, adoption identique | Annexe H.2 |
| ISO 1920-4:20XX | Clause 9 Rapport d’essai | Clause Rapport d’essai minimal | Non, adoption identique | Annexe H.3 |
| ISO 1920-4:20XX | Clause échantillonnage | Clause Échantillonnage et plan statistique | Oui, plan statistique renforcé pour lots locaux | Annexe H.2 |

Mode d’emploi pour utiliser la table de concordance

- Identifier la norme internationale de référence et noter l’édition.

- Comparer clause par clause et reporter le texte national proposé.

- Indiquer si l’écart est technique et motiver la décision.

- Référencer l’Annexe justificative locale qui contient les preuves et mesures d’accompagnement.

Remarques finales et mise à disposition

- Le texte ci-dessus est prêt à être copié dans un document Word ou PDF.

- Les tableaux de checklists et formulaires sont conçus pour impression directe.

- Si vous souhaitez, je peux fournir la version Word du texte formatée (page de garde, styles, sommaire) en texte copiable pour insertion dans votre traitement de texte.

- Je peux aussi remplir la table de concordance pour une norme internationale précise que vous indiquerez, en complétant l’Annexe justificative locale avec données et essais locaux si vous fournissez les résultats.